永大社区内热水管线旁危及安全的树木砍伐

询价文件

一、项目概况

1、工程名称：永大社区内热水管线旁危及安全的树木砍伐

2、工程地点：广州市南村镇永大社区

3、工程项目简介：因永大社区内热水管线旁的4棵树木危及我司的生产安全，现对这4棵树木进行砍伐。砍伐的4棵树木的周边环境状况：
    （1）4棵树木的直径为45厘米—55 厘米，树高10米—12米。
    （2）4棵树木一旁是永大社区北丽园居民楼（7层楼宇）和沙边宿舍（红砖平房），另一旁是社区内行人行车道路（晨光路）。树木主干距离居民楼和沙边宿舍约5米，距离晨光路约2米，树技树叶距离居民楼和沙边宿舍最近约2米，部分树技树叶已伸展到晨光路上空。
    （3）4棵树木附近有热水管、高质水管、杂用水管、中国移动通讯光纤（架空电缆）、管线护栏网等设备设施。
二、投标资格要求

1、投标人须是中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

2、具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）；

3、投标人已办理合法税务登记，具有开具相应发票能力；

4、投标人经营范围具有园林绿化工程。

三、项目内容及要求：

1、项目内容

（1）砍伐树木共4棵，并搬运离现场。
（2）在砍伐树木的位置附近再植绿化植物。
（3）清理现场。

2、施工要求：

（1）由于砍伐树木施工在永大社区内进行，过程中可能会出现部分居民对砍伐树木施工有意见进行干涉滋扰和树木进出社区的管理等问题，当发生以上问题情况时，由施工单位联系相关政府社区机构部门进行协调解决，不可引起任何的施工冲突。
    （2）每棵树木树头砍伐至不高于地面50mm，砍伐后采取相关绿化措施破坏树头生长的能力，防止树头日后再生长。
    （3）施工必须采用专业的起吊设备辅助进行，逐棵有序进行砍伐，确保周边楼房和设备设施的安全。同时，施工过程要求做好道路隔离或围蔽工作，并设专人指挥行人车辆通行工作。
    （4）砍伐下来的树木要求即时搬运离现场，并做好现场的清理清洁。
    （5）树木砍伐完毕后，分别在原位置旁种上一棵直径不大于50mm的绿化植物。按现场环境和要求置种位置尽量偏离管线（离热水管＞600mm）。新树种置后按绿化植物的培植标准定期对新树进行施肥浇水，保证绿化植物正常健康生长。

（6）施工过程及完毕后要保持场地整洁，充分考虑现场施工条件做好安全文明保障措施。施工中采用的专业设备和操作及特殊作业人员必须持证上岗。

四、工期要求

本项目工期为1天，具体开工日期以甲方通知为准。

六、工程费用及支付方式

1、本工程采用总价包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包措施、管理和税费，包含完成本项目所需的全部。

2、付款方式

工程全部完工验收合格，乙方提交申请资料并经甲方审核确认后15个工作日内一次性付清全部工程费用。

七、投标文件

根据我司要求的报价格式，按顺序编制页码，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：

1、技术部分（格式自定，加盖公章）

施工方案：施工单位应充分了解现场条件，并针对本项目制定切实可行的施工方案，包括但不限于：

- 总体实施方案；

- 实施进度计划和工期承诺书；

- 确保实施进度的技术和组织措施；

- 确保安全文明施工的技术和组织措施；

- 投入的机械设备；

- 投标人认为其它需要说明的文字。

2、商务部分（提供复印件，并加盖公章）

- 企业营业执照副本、税务登记证；

- 本工程拟派项目负责人简历表（包括姓名、部门和职务、所学专业和毕业院校名称及毕业时间、主要资历、经验及承担过的类似项目，获得认证资质证书及复印件）；

- 投标人认为有必要的其他资料。

3、价格文件（加盖公章）

- 报价一览表（格式见附件1）

- 报价明细表（格式自拟）

八、评标方法

本项目采用经评审的最低投标价法确定中标候选人。

通过《有效性审查表》（见附件2）后，各投标人按有效投标报价由低至高的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。

九、投标文件递交截止时间和地点：2017年 5月 28 日下午17：00前，逾期递交我司有权不予受理。所有报价文件必须在此时间前递交到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼东大堂前台交能源公司采购合同部

十、采购联系方式

采购单位：广州大学城能源发展有限公司

联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼

联系人：   陈洁霞

联系电话：（020）39302075

传真：（020）39340019

注：请各施工单位务必勘踏现场，充分了解清楚施工现场的要求，如因对现场了解不深导致报价的一切失误，均由报价单位承担。察看现场请联系陈工，联系电话：13580333601。

附件1:报价一览表

附件2：有效性审查表

广州大学城能源发展有限公司

2017年5月18日

附件1

报价一览表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标价（单位：人民币元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 大写： 小写： |  |
| 2 | 投标工期 |  |  |
| 3 | 工程质量标准 | 合格 |  |
| 4 | 拟委派的项目 负责人 | 姓 名 |  |
|  |  | 技术职称 |  |

注：（1）投标总价为人民币报价。

（2）投标总价应包括投标人完成本项目（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于全部人工费、材料、工具、机具、税费及相关措施费用等等。

（3）若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。

投标人名称（盖章）：

日期：     年    月   日

附件2

有效性审查表

项目名称：

| 序号 | 评审内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件未按招标文件的规定密封、盖章和签署； |  |
| 2 | 投标文件未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辩认； |  |
| 3 | 对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效； |  |
| 4 | 工期不满足招标文件要求的； |  |
| 5 | 施工方案或施工组织设计未响应招标文件中已明确必须要作实质性响应的内容； |  |
| 6 | 投标文件附有招标人不能接受的条件； |  |
| 7 | 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

- 投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求，“○”表示无该项内容；

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：    年   月   日